- 绍兴市上虞区丰惠镇中心卫生新增监控摄像头及窗口增加监控存储的线下询价确定拟采购意向单位

一、项目概况

项目名称：丰惠镇中心卫生院新增监控摄像头及窗口增加监控存储设备采购项目。

二、具体内容

| # 序号 | # 商品名称 | # 参数要求 | # 购买数量 | # 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 监控摄像头 | # 200 万像素、PoE、红外 50m、内置麦、IP67 | # 14个 | # 3920 |
| # 2 | # 监控存储设备 | # 全新机械硬盘8T企业硬盘 | # 14块 | # 37800 |
| # 3 | # 录像机 | # 32路8盘位录像机 | # 3个 | # 5880 |
| # 4 | # 交换机 | # 8口、16口POE交换机 | # 各1个 | # 1500 |
| # 5 | # 网线 | # 0.5无氧铜网线 | # 900米 | # 900 |
|  | # 合计 |  |  | # 50000元 |

- 三、技术要求

| 序号 | 设备名称 （品牌型号） | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监控存储设备（希捷8TB） | 容量：8TB存储 规格：3.5英寸/SATA3.0接口 转速：7200转高速读写 |
| 2 | 监控摄像头 （DH-IPC-HDW32BQV-MUDZ ） | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：78°；垂直：42°；对角：92°； 周界防范：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持； 走廊模式：90°/270°（在1080p分辨率及以下支持）； 内置麦克风：支持，内置1个麦克风； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；智能动检（人）；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；大华云联； 预览最大用户数：6个（总带宽：24M）； 供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）； 防护等级：IP67； 防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 |
| 3 | 录像机 （DH-NVR4832-4KS2/I-DZZY ） | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯； 周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； 接入路数：32路； 分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 解码能力：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路2MP@30fps；； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 硬盘接口：9个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：1个； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） |

- 商务要求

- 新增设备必须与已有的监控平台兼容（投标单位可提前到招标方现场勘察，联系人：王科长，联系方式：13819574177），提供无缝对接技术证明，中标单位负责设备的安装和调试，不增加费用。

- 新增监控摄像头具体点位：住院部二楼外科病区、三楼康复病区、四楼内科病区及五楼综合护理病区谈话室、手术室医生谈话室、2间手术室各两个，共计14个，保证房间内监控全覆盖、清晰度达到要求，收音清晰，新增的监控视频图像信息纳入机房，单独存储，并确保新增的所有监控摄像头的视频图像信息均能达到3个月及以上的存储时间。

- 新增监控存储设备具体点位：门诊一楼挂号室内所有监控摄像头、急诊挂号室内所有监控摄像头、西药房门诊及急诊发药窗口所有监控摄像头（不包含精麻毒专间）、门诊二楼挂号收费窗口所有监控摄像头的视频图像信息均能达到3个月及以上的存储时间。

- 新增录像机及其他设备：单位现有的录像机为32路8盘位，接口已全部使用，无法满足现需的调整要求，共计新增3台32路8盘位。其中新增2台32路8盘位录像机用于调整区分医保收费、发药窗口与其他点位视频监控专用；新增1台32路8盘位录像机用于新增的14只监控摄像头的接入，并接入UPS（不间断电源），具体位置为机房。交换机和网线

5、投标单位需要有完整的供货、升级服务能力和售后维修保障能力，以保障招标单位监控升级项目的及时完工，为招标单位正常运行提供安保支持。

- 6、本次报价包含了设备硬件、软件授权和设备安装调试、等所有费用，并提供设备不少于1年（含）7*24小时免费设备保修和售后现场技术服务等。在项目实施过程中如发现任何漏项和短缺，在采购清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足设备性能和正常运行所必须的，则均应由中标单位负责免费将所漏项或短缺的货物及技术服务等在最短的合理时间内补齐。

- 7、本项目整体质保期为一年。网络云存储设备为一年原厂质保，硬盘为原厂一年质保（项目完成后需提供原厂授权质保函并加盖制造商公章，如不满足将会被废标）。保（质）修期内出现质量问题(包括发现所供产品非原厂正品)，应免费更换。

- 8、供应商必须满足以上全部商务条款,否则询价无效。建议参与询价前与业主方充分沟通，供应商参加此次询价，即视为完全了解、明白并同意上述要求。一旦发现虚假响应，即使确认成交也将被取消供货资格，采购人有权追究供应商责任并向监管部门投诉

- 9、维修响应时间：服务队伍配有专人和专线电话。系统出现故障30分钟内响应、1小时内到达现场，所有设备在质量保质期内免费维修，维护，软件提供免费升级。

- 10、投标报价（总价）不得高于控制总价50000元（含税）。

- 11、项目工期为合同签订后的15个工作日内完成设备的供货、安装和调试。

五、需提供资料

1.法定代表人授权书、身份证及联系方式加盖单位公章；

2.具有资质的公司营业执照；

3.具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

4.投标人承诺函；

5.维修人员资质证明；

6.业绩证明；

7.中小企业声明函；

8.技术响应及建议表；

9.详细报价单；

10.供应商认为需要的其他文件资料。

六、合同签订

1.中标结束后7个自然日内签订合同；

2.逾期不按要求签订合同或未按照要求时间完成相关工作的，可视作不诚信行为，采购方有权单方面作出中标方自动放弃中标结果或自动终止合同的处理，性质恶劣，严重影响采购方正常工作或被上级及相关部门查实处罚的，采购方有权向政府采购管理监督部门发起将中标方列入黑名单的申请。签订合同前须提供相关资质等材料供查验。

七、违约责任

1.在保修服务期内接报修电话后，未在半小时内响应，或未在1小时内派工程师到达现场实施维修，导致业务无法正常开展24小时以上的，采购方有权通知中标方单方面终止合同，同时采购方不承担责任，中标方须承担采购方由此引起的全部损失。

2.除不可抗力和国家及地方重大法律法规政策调整外，如中标方发生不能按期完成项目任务，采购方发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

3.违约处理：对于开机率低于98% 的每一个百分点, 维修合同期限将相应延长7 个日历天；因故延迟提供维保维修服务的，每延迟一天，合同维保服务时间自动延长三天，且不另行增加费用；因中标方实施或提供产品质量、服务、不匹配、不到位引起采购方损失的，由中标方承担全部责任（包括赔偿责任）。中标方原因导致系统未能够正常使用或及时组织维修的，采购方有权要求中标方支付合同价每天0.2%的违约金；未能在规定时间内及时响应或者到场维修提供技术支持的，第一次扣发合同价0.1%的违约金,第二次扣发0.2%的违约金,第三次扣发0.3%的违约金，以此递增类推；同时采购方在中标方未及时响应的情况下，有权请第三方介入技术支持和维修、检测，中标方另需承担因此产生的第三方机构技术支持/维修等费用,按实予以赔偿。如果出现中标方延迟完成项目维保、检测等服务的，延迟提供维保服务15天及以上或延迟检测服务5次及以上等严重违约行为的，采购方有权向财政部门和招投标监督办等上级部门汇报中标方违约行为，并有建议列入不诚信企业黑名单的权利，并有权单方面终止合同，并不支付剩余合同款项，其中本项目不单独设置履约保证金，项目余款中可直接扣除违约金，不足支付的，仍需要另行全额缴纳。

八、付款要求

预算金额50000元，维保合同时间一年；完成安装并验收合格后三个月内支付合同款项的90%，质保期满后支付余款。

九、特别说明

1.中标方未能够在规定时间内完成维保或检测服务等工作的，视作虚假应标，取消中标及签订合同资格，采购方有权单方面终止合同，并有权向政府采购监督部门及招投标监督办建议将中标方列入黑名单管理。

2.综合验收标准。提供首次维保服务及相关报告之日起，计算维保起始时间。本项目不接受负偏离投标，否则视同无效投标。

3.本项目的招标（采购）文件、中标的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件、经双方签字的询标纪要、中标通知书等均作为本项目合同不可分割的一部分，与本项目合同具有同等法律效力。投标文件中明确表示完全响应采购文件或（且）无负偏离，若以上各个文件之间、及与本项目合同之间有差异的，须按照有利于采购方的原则执行最优条款（本项目不允许负偏离，投标即表示无条件同意接受采购文件等所有条款要求）。